Πίνακας Συμμόρφωσης

| Απαίτηση | Απάντηση | Τεκμηρίωση |
| --- | --- | --- |
| 1. Κρουστικό Σκαπτικό Πιστολέτο Μπαταρίας Brushless με Υποδοχή SDS Plus |  |  |
| Βασικά χαρακτηριστικά: |  |  |
| · Τροφοδοσία: Μπαταρίας |  |  |
| · Τάση λειτουργίας: 18v |  |  |
| · Τύπος μπαταρίας: Λιθίου με προστασία κατά της υπερθέρμανσης, υπερφόρτισης και μακροχρόνιας εκφόρτισης |  |  |
| · Χωρητικότητα μπαταρίας : 5Ah |  |  |
| · Υποδοχή Τσόκ: SDS Plus |  |  |
| · Κινητήρας: χωρίς ψήκτρες (brushless) |  |  |
| · Ενέργεια κρούσης: τουλάχιστο 3.0J |  |  |
| · Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-1165 |  |  |
| · Ρυθμός πρόσκρουσης χωρίς φορτίο: 0-4300 bpm |  |  |
| · Θα διαθέτει τρείς τρόπους λειτουργίας: κρούση με περιστροφή, μόνο περιστροφικό, μόνο σφυρί |  |  |
| · Ικανότητα διάτρησης σε σκυρόδεμα: μέγιστο 28mm |  |  |
| · Σχεδιασμός και κατασκευή που εξασφαλίζει χαμηλή δόνηση στο χρήστη: διάτρηση σκυροδέματος 9,1m / s² - σμίλη 7,7m / s |  |  |
| · Ικανότητα διάτρησης σε μπετό: έως 28mm |  |  |
| · Ικανότητα διάτρησης με τρυπάνι πυρήνα: έως 65mm |  |  |
| · Ικανότητα διάτρηση σε ξύλο: έως 30mm |  |  |
| · Ικανότητα διάτρησης σε μέταλλο: έως 13mm |  |  |
| · Θα διαθέτει ελαφρύ κόμπακτ και εργονομικό σχεδιασμό για μεγαλύτερη άνεση κατά την εργασία σε μεγάλα χρονικά διαστήματα |  |  |
| · Θα διαθέτει ισχυρό, φωτεινό LED με λειτουργία καθυστέρησης η οποία θα βελτιώνει την ορατότητα στην εργασία σε σκοτεινά σημεία |  |  |
| · Θα διαθέτει λειτουργία χαμηλών κραδασμών στα 9.1m/s², για μείωση της κόπωσης του χρήστη |  |  |
| · Χρόνος εγγύησης: τουλάχιστο 1 έτος. |  |  |
| Η συσκευασία θα περιλαμβάνει: |  |  |
| · Το Κρουστικό πιστολέτο |  |  |
| · Μπαταρία 1 x 18V 5Ah Li-Ion |  |  |
| · Πολυφορτιστή κατάλληλο για την μπαταρία |  |  |
| · Πλευρική λαβή πολλαπλών θέσεων |  |  |
| · Σκληρή κασετίνα/βαλίτσα μεταφοράς των ανωτέρω |  |  |
| Ενδεικτικός τύπος: DeWALT DCH263P1-QW ή ισοδύναμο |  |  |
| 2. Γωνιακός τροχός 125mm Μπαταρίας Brushless |  |  |
| Βασικά χαρακτηριστικά: |  |  |
| · Τροφοδοσία: Μπαταρίας |  |  |
| · Τάση λειτουργίας: 18v |  |  |
| · Τύπος μπαταρίας: Λιθίου με προστασία κατά της υπερθέρμανσης, υπερφόρτισης και μακροχρόνιας εκφόρτισης |  |  |
| · Χωρητικότητα μπαταρίας : 5Ah |  |  |
| · Μέγιστη Ταχύτητα Μοτέρ: 9000 rpm |  |  |
| · Σπείρωμα Άξονα: M14 |  |  |
| · Μέγιστη Διάμετρος Δίσκου: 125 mm |  |  |
| · Βάρος (Καθαρό): 1750 gr |  |  |
| · Βάρος (με Μπαταρία Συσκευασίας): 2500 gr |  |  |
| · Κινητήρας: χωρίς ψήκτρες (brushless) |  |  |
| · Θα διαθέτει περιστροφική λαβή δύο θέσεων |  |  |
| · Θα διαθέτει ηλεκτρονικό φρένο το οποίο θα σταματά γρήγορα τον τροχό όταν απελευθερωθεί η σκανδάλη |  |  |
| · Θα διαθέτει ηλεκτρονικό συμπλέκτη ο οποίος θα μειώνει την αντίδραση "κλοτσήματος" σε περίπτωση κολλήματος ή τσιμπήματος |  |  |
| · Τα καλύμματα αεραγωγών θα περιορίζουν την απορρόφηση σκόνης μέσω του κινητήρα |  |  |
| · Θα διαθέτει λαστιχένια επικάλυψη η οποία θα παρέχει βελτιωμένη πρόσφυση και άνεση |  |  |
| · Χρόνος εγγύησης: τουλάχιστο 1 έτος. |  |  |
| Η συσκευασία θα περιλαμβάνει: |  |  |
| · Το γωνιακό τροχό |  |  |
| · Δύο (2) Μπαταρίες 18V 5Ah Li-Ion |  |  |
| · Πολυφορτιστή κατάλληλο για την μπαταρία |  |  |
| · Πλευρική λαβή |  |  |
| · Σκληρή κασετίνα/βαλίτσα μεταφοράς των ανωτέρω |  |  |
| Ενδεικτικός τύπος: DeWALT DCG405P2-QW ή ισοδύναμο |  |  |
| 3. Σετ Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο & Παλμικό Κατσαβίδι Brushless 18V |  |  |
| Τεχνικά Χαρακτηριστικά Κρουστικού δραπανοκατσάβιδου: |  |  |
| · Τροφοδοσία: Μπαταρίας |  |  |
| · Τάση λειτουργίας: 18v |  |  |
| · Τύπος μπαταρίας: Λιθίου με προστασία κατά της υπερθέρμανσης, υπερφόρτισης και μακροχρόνιας εκφόρτισης |  |  |
| · Χωρητικότητα μπαταρίας : 5Ah |  |  |
| · Κινητήρας: χωρίς ψήκτρες (brushless) |  |  |
| · Τσοκ: Αυτόματο 1.5-13mm |  |  |
| · Ροπή: 27/70Nm |  |  |
| · Μέγιστη ικανότητα διάτρησης σε ξύλο: Ø40mm |  |  |
| · Μέγιστη ικανότητα διάτρησης σε μέταλλο: Ø13mm |  |  |
| · Μέγιστη ικανότητα διάτρησης σε μπετό: Ø13mm |  |  |
| · Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-550/2000rpm |  |  |
| · Βάρος: 1.8 κιλά |  |  |
| · Ρυθμίσεις ροπής: 16 θέσεις |  |  |
| · Χρόνος εγγύησης: τουλάχιστο 1 έτος. |  |  |
| Τεχνικά Χαρακτηριστικά παλμικού κατσαβιδιού: |  |  |
| · Τροφοδοσία: Μπαταρίας |  |  |
| · Τάση λειτουργίας: 18v |  |  |
| · Τύπος μπαταρίας: Λιθίου με προστασία κατά της υπερθέρμανσης, υπερφόρτισης και μακροχρόνιας εκφόρτισης |  |  |
| · Χωρητικότητα μπαταρίας : 5Ah |  |  |
| · Κινητήρας: χωρίς ψήκτρες (brushless) |  |  |
| · Ροπή: 205Nm |  |  |
| · Ταχύτητες: 3 |  |  |
| · Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-1000/0-2800/0-3250rpm |  |  |
| · Βάρος: 1.6 κιλά |  |  |
| · Κρούσεις ανά λεπτό: 0-3800 |  |  |
| · Χρόνος εγγύησης: τουλάχιστο 1 έτος. |  |  |
| Η συσκευασία θα περιλαμβάνει: |  |  |
| · Το κρουστικό δραπανοκατσάβιδο |  |  |
| · Το παλμικό κατσαβίδι |  |  |
| · Δύο (2) Μπαταρίες 18V 5Ah Li-Ion |  |  |
| · Πολυφορτιστή κατάλληλο για την μπαταρία |  |  |
| · Σκληρή κασετίνα/βαλίτσα μεταφοράς των ανωτέρω |  |  |
| Ενδεικτικός τύπος: DeWALT DCK266P2-QW ή ισοδύναμο |  |  |
| 4. Παλμικό Μπουλονίκλειδο ¾’’ 18V brushless |  |  |
| Βασικά χαρακτηριστικά: |  |  |
| · Τροφοδοσία: Μπαταρίας |  |  |
| · Τάση λειτουργίας: 18v |  |  |
| · Τύπος μπαταρίας: Λιθίου με προστασία κατά της υπερθέρμανσης, υπερφόρτισης και μακροχρόνιας εκφόρτισης |  |  |
| · Χωρητικότητα μπαταρίας : 5Ah |  |  |
| · Κινητήρας: χωρίς ψήκτρες (brushless) |  |  |
| · Max Breakaway Torque [Metric]: 2576 Nm |  |  |
| · Βάρος χωρίς μπαταρία: 3.7 Kg |  |  |
| · Ταχύτητα χωρίς φορτίο (RPM): 0-440/575/1200 |  |  |
| · Βάρος προϊόντος: 3.7 Kg |  |  |
| · Κρούσεις ανά λεπτό: 2015 bpm |  |  |
| · Max Fastening Torque [Metric]: 1925 Nm |  |  |
| · Αριθμός ρυθμίσεων ταχύτητας: 3 |  |  |
| · Φως led: Ναι |  |  |
| · Ισχύς: 1100 W |  |  |
| · Χρόνος εγγύησης: τουλάχιστο 1 έτος. |  |  |
| Η συσκευασία θα περιλαμβάνει: |  |  |
| · Το μπουλονόκλειδο ¾’’ |  |  |
| · Σκληρή κασετίνα/βαλίτσα μεταφοράς των ανωτέρω |  |  |
| Ενδεικτικός τύπος: DeWALT DCF964NT-XJ ή ισοδύναμο |  |  |
| 5. Αυτορυθμιζόμενο Γραμμικό Αλφάδι Laser Πράσινης Δέσμης 4.5V με Εύρος Εργασίας 50m |  |  |
| · Τύπος: Γραμμικό / Σταυρού |  |  |
| · Χρώμα Laser: Πράσινο |  |  |
| · Αυτορυθμιζόμενο: Ναι |  |  |
| Χαρακτηριστικά Δέσμης: |  |  |
| · Εμβέλεια Εργασίας: 20 μέτρα οπτικά και 50 μέτρα με χρήση ηλεκτρονικού στόχου |  |  |
| · Ακρίβεια Μέτρησης: ±0.3mm/m |  |  |
| · Πιστοποίηση Προστασίας: IP54 |  |  |
| · Τύπος Υποδοχής για Τρίποδο: ¼” |  |  |
| · Τύπος Μπαταρίας: AA |  |  |
| · Απαιτούμενος Αριθμός Μπαταριών: 3 |  |  |
| · Θα διαθέτει ενσωματωμένο μαγνητικό άγκιστρο για εύκολη τοποθέτηση σε μεταλλικές επιφάνειες |  |  |
| · Χρόνος εγγύησης: τουλάχιστο 1 έτος. |  |  |
| Η συσκευασία θα περιλαμβάνει: |  |  |
| · Το Αλφάδι laser |  |  |
| · Τρείς (3) Μπαταρίες ΑΑ |  |  |
| · Πολυφορτιστή κατάλληλο για την μπαταρία |  |  |
| · Θήκη μεταφοράς του αλφαδιού |  |  |
| Ενδεικτικός τύπος: DeWALT DW088CG-XJ ή ισοδύναμο |  |  |
| 6. Κρουστικό Κατεδαφιστικό Ρεύματος 1500W με Υποδοχή SDS Max |  |  |
| Τεχνικά Χαρακτηριστικά |  |  |
| · Τροφοδοσία: Ρεύματος |  |  |
| · Ισχύς: 1500 Watt |  |  |
| · Κραδασμός χειρός/βραχίονα: 17 m/s 2 |  |  |
| · Κρούσεις ανά λεπτό: 1020-2040 bpm |  |  |
| · Κρουστική ενέργεια: 18 J |  |  |
| · Τύπος τσοκ: SDS Max |  |  |
| · Βάρος: 9.5kg |  |  |
| · Θα διαθέτει μεγάλος υπερμεγέθη κρουστικό μηχανισμό για πολύ μεγάλη αντοχή και άριστη απόδοση κατά τη θραύση μπετόν |  |  |
| · Θα διαθέτει εργονομικό σχεδιασμό ο οποίος θα εγγυάται ξεκούραστη χρήση σε κάθε εφαρμογή |  |  |
| · Θα διαθέτει κόμπακτ και λεπτή σχεδίαση που θα επιτρέπει την πρόσβαση σε περιορισμένα σημεία |  |  |
| · Θα διαθέτει περιβλήματα μαγνήσιου για μεγίστη αντοχή και ελάχιστο βάρος |  |  |
| · Θα διαθέτει πλευρική λαβή πολλαπλών θέσεων η οποία θα μπορεί να ρυθμιστεί οπουδήποτε στο κυλινδρικό σώμα του εργαλείου για άνετη χρήση σε κάθε εφαρμογή |  |  |
| · Χρόνος εγγύησης: τουλάχιστο 1 έτος. |  |  |
| Η συσκευασία θα περιλαμβάνει: |  |  |
| · Το κρουστικό κατεδαφιστικό |  |  |
| · Σκληρή κασετίνα/βαλίτσα μεταφοράς των ανωτέρω |  |  |
| Ενδεικτικός τύπος: DeWALT D25899K-QS ή ισοδύναμο |  |  |
| 7. Τροχός 125mm Ρεύματος |  |  |
| Τεχνικά Χαρακτηριστικά |  |  |
| · Τροφοδοσία: Ρεύματος |  |  |
| · Ισχύς: 900 Watt |  |  |
| · Διάμετρος δίσκου: 125mm |  |  |
| · Θα διαθέτει κιβώτιο γραναζιών χαμηλού προφίλ το οποίο θα επιτρέπει την πρόσβαση σε στενούς χώρους |  |  |
| · Θα διαθέτει πλήρως μονωτική βαφή περιελίξεων πηνίου για αυξημένη αντοχή κινητήρα |  |  |
| · Θα διαθέτει ειδικές εκτινασσόμενες ψήκτρες αυτόματης διακοπής λειτουργίας οι οποίες θα προστατεύουν το συλλέκτη της μπομπίνας όταν φθαρούν δίνοντας μεγαλύτερη ανθεκτικότητα |  |  |
| · Θα διαθέτει σχεδιασμό με ρουλεμάν ο οποίος θα αυξάνει την απόδοση και την ζωή του εργαλείου |  |  |
| · Θα διαθέτει μπουτόν κλειδώματος άξονα τοποθετημένο στη πλευρά του κέλυφους γραναζιών, το οποίο προστατεύεται κατά την εργασία σε στενά σημεία. |  |  |
| · Θα διαθέτει κινητήρας με προστασία από τις τριβές για αυξημένη ανθεκτικότητα |  |  |
| · Χρόνος εγγύησης: τουλάχιστο 1 έτος. |  |  |
| Η συσκευασία θα περιλαμβάνει: |  |  |
| · Το γωνιακό τροχό |  |  |
| · Προφυλακτήρα |  |  |
| · Πλευρική λαβή πολλαπλών θέσεων |  |  |
| · Εσωτερική και εξωτερική φλάντζα δίσκου |  |  |
| · Κλειδί |  |  |
| Ενδεικτικός τύπος: DeWALT DWE4157-QS ή ισοδύναμο |  |  |
| 8. Τροχός 230mm Ρεύματος |  |  |
| Τεχνικά Χαρακτηριστικά |  |  |
| · Τροφοδοσία: Ρεύματος |  |  |
| · Ισχύς: 2200 Watt |  |  |
| · Διάμετρος δίσκου: 230mm |  |  |
| · Μέγιστη Ταχύτητα Μοτέρ: 6600 rpm |  |  |
| · Σπείρωμα Άξονα: M14 |  |  |
| · Μέγιστη Διάμετρος Δίσκου: 230 mm |  |  |
| · Βάρος (Καθαρό): 5200 gr |  |  |
| · Χρόνος εγγύησης: τουλάχιστο 1 έτος. |  |  |
| Η συσκευασία θα περιλαμβάνει: |  |  |
| · Το γωνιακό τροχό |  |  |
| · Προφυλακτήρα |  |  |
| · Πλευρική λαβή |  |  |
| · Εσωτερική και εξωτερική φλάντζα δίσκου |  |  |
| · Κλειδί |  |  |
| Ενδεικτικός τύπος: DeWALT DWE492-QS ή ισοδύναμο |  |  |
| 9. Τρυπάνια Κοβαλτίου HSS-Co για διάτρηση μετάλλου, διαμέτρου 4mm |  |  |
| Τεχνικά Χαρακτηριστικά: |  |  |
| · Περιεκτικότητα σε κοβάλτιο 8% |  |  |
| · Ειδικός σχεδιασμός μύτης με γεωμετρία που προσφέρει μεγαλύτερη ταχύτητα διείσδυσης και μειώνει τη συσσώρευση θερμότητας. |  |  |
| · Θα διαθέτει αντιολισθητικό άξονα |  |  |
| Ενδεικτικός τύπος: DeWALT DT4904-QZ ή ισοδύναμο |  |  |
| 10. Τρυπάνια Κοβαλτίου HSS-Co για διάτρηση μετάλλου, διαμέτρου 5mm |  |  |
| Τεχνικά Χαρακτηριστικά: |  |  |
| · Περιεκτικότητα σε κοβάλτιο 8% |  |  |
| · Ειδικός σχεδιασμός μύτης με γεωμετρία που προσφέρει μεγαλύτερη ταχύτητα διείσδυσης και μειώνει τη συσσώρευση θερμότητας. |  |  |
| · Θα διαθέτει αντιολισθητικό άξονα |  |  |
| Ενδεικτικός τύπος: DeWALT DT4906-QZ ή ισοδύναμο |  |  |
| 11. Τρυπάνια Κοβαλτίου HSS-Co για διάτρηση μετάλλου, διαμέτρου 6mm |  |  |
| Τεχνικά Χαρακτηριστικά: |  |  |
| · Περιεκτικότητα σε κοβάλτιο 8% |  |  |
| · Ειδικός σχεδιασμός μύτης με γεωμετρία που προσφέρει μεγαλύτερη ταχύτητα διείσδυσης και μειώνει τη συσσώρευση θερμότητας. |  |  |
| · Θα διαθέτει αντιολισθητικό άξονα |  |  |
| Ενδεικτικός τύπος: DeWALT DT4908-QZ ή ισοδύναμο |  |  |
| 12. Τρυπάνια Κοβαλτίου HSS-Co για διάτρηση μετάλλου, διαμέτρου 7mm |  |  |
| Τεχνικά Χαρακτηριστικά: |  |  |
| · Περιεκτικότητα σε κοβάλτιο 8% |  |  |
| · Ειδικός σχεδιασμός μύτης με γεωμετρία που προσφέρει μεγαλύτερη ταχύτητα διείσδυσης και μειώνει τη συσσώρευση θερμότητας. |  |  |
| · Θα διαθέτει αντιολισθητικό άξονα |  |  |
| Ενδεικτικός τύπος: DeWALT DT4911-QZ ή ισοδύναμο |  |  |
| 13. Τρυπάνια Κοβαλτίου HSS-Co για διάτρηση μετάλλου, διαμέτρου 8mm |  |  |
| Τεχνικά Χαρακτηριστικά: |  |  |
| · Περιεκτικότητα σε κοβάλτιο 8% |  |  |
| · Ειδικός σχεδιασμός μύτης με γεωμετρία που προσφέρει μεγαλύτερη ταχύτητα διείσδυσης και μειώνει τη συσσώρευση θερμότητας. |  |  |
| · Θα διαθέτει αντιολισθητικό άξονα |  |  |
| Ενδεικτικός τύπος: DeWALT DT4913-QZ ή ισοδύναμο |  |  |
| 14. Τρυπάνια Κοβαλτίου HSS-Co για διάτρηση μετάλλου, διαμέτρου 9mm |  |  |
| Τεχνικά Χαρακτηριστικά: |  |  |
| · Περιεκτικότητα σε κοβάλτιο 8% |  |  |
| · Ειδικός σχεδιασμός μύτης με γεωμετρία που προσφέρει μεγαλύτερη ταχύτητα διείσδυσης και μειώνει τη συσσώρευση θερμότητας. |  |  |
| · Θα διαθέτει αντιολισθητικό άξονα |  |  |
| Ενδεικτικός τύπος: DeWALT DT4913-QZ ή ισοδύναμο |  |  |
| 15. Τρυπάνια Κοβαλτίου HSS-Co για διάτρηση μετάλλου, διαμέτρου 10mm |  |  |
| Τεχνικά Χαρακτηριστικά: |  |  |
| · Περιεκτικότητα σε κοβάλτιο 8% |  |  |
| · Ειδικός σχεδιασμός μύτης με γεωμετρία που προσφέρει μεγαλύτερη ταχύτητα διείσδυσης και μειώνει τη συσσώρευση θερμότητας. |  |  |
| · Θα διαθέτει αντιολισθητικό άξονα |  |  |
| Ενδεικτικός τύπος: DeWALT DT4914-QZ ή ισοδύναμο |  |  |
| 16. Τρυπάνια Κοβαλτίου HSS-Co για διάτρηση μετάλλου, διαμέτρου 12mm |  |  |
| Τεχνικά Χαρακτηριστικά: |  |  |
| · Περιεκτικότητα σε κοβάλτιο 8% |  |  |
| · Ειδικός σχεδιασμός μύτης με γεωμετρία που προσφέρει μεγαλύτερη ταχύτητα διείσδυσης και μειώνει τη συσσώρευση θερμότητας. |  |  |
| · Θα διαθέτει αντιολισθητικό άξονα |  |  |
| Ενδεικτικός τύπος: DeWALT DT4916-QZ ή ισοδύναμο |  |  |
| 17. Κωνικό τρυπάνι με εξάγωνο στέλεχος για διάτρηση 4÷12mm |  |  |
| Τεχνικά Χαρακτηριστικά: |  |  |
| · Κωνική βηματική διαμόρφωση με διαμέτρους από 4 έως 12mm |  |  |
| · Υλικό High Speed Steel (HSS). |  |  |
| · Εξάγωνο στέλεχος |  |  |
| Ενδεικτικός τύπος: HOTECHE ΚΩΝΙΚΟ ΤΡΥΠΑΝΙ ΜΕ ΕΞΑΓΩΝΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ 4-12mm ή ισοδύναμο |  |  |
| 18. Κωνικό τρυπάνι με εξάγωνο στέλεχος για διάτρηση 4÷32mm |  |  |
| Τεχνικά Χαρακτηριστικά: |  |  |
| · Κωνική βηματική διαμόρφωση με διαμέτρους από 4 έως 32mm |  |  |
| · Υλικό High Speed Steel (HSS). |  |  |
| · Εξάγωνο στέλεχος |  |  |
| Ενδεικτικός τύπος: HOTECHE ΚΩΝΙΚΟ ΤΡΥΠΑΝΙ ΜΕ ΕΞΑΓΩΝΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ 4-32mm ή ισοδύναμο |  |  |
| 19. SDS Plus τρυπάνι δομικών υλικών με δύο κοπτήρες 10Χ210mm |  |  |
| Τεχνικά Χαρακτηριστικά: |  |  |
| · Κατάλληλο για εργασία σε δομικά υλικά (μπετό, τούβλο κλπ) |  |  |
| · Κεφαλή με δύο κοπτήρες, καρβιδίου. |  |  |
| · Γωνία κοπτήρων 160ο για γρηγορότερη διείσδυση. |  |  |
| · Στέλεχος με βελτιστοποιημένο ελικοειδή αυλό για μέγιστη εξαγωγή σκόνης |  |  |
| Ενδεικτικός τύπος: DeWALT DT9541-QZ ή ισοδύναμο |  |  |
| 20. SDS Plus τρυπάνι δομικών υλικών με δύο κοπτήρες 10Χ460mm |  |  |
| Τεχνικά Χαρακτηριστικά: |  |  |
| · Κατάλληλο για εργασία σε δομικά υλικά (μπετό, τούβλο κλπ) |  |  |
| · Κεφαλή με δύο κοπτήρες, καρβιδίου. |  |  |
| · Γωνία κοπτήρων 160ο για γρηγορότερη διείσδυση. |  |  |
| · Στέλεχος με βελτιστοποιημένο ελικοειδή αυλό για μέγιστη εξαγωγή σκόνης |  |  |
| Ενδεικτικός τύπος: DeWALT DT9545-QZ ή ισοδύναμο |  |  |
| 21. SDS Plus τρυπάνι δομικών υλικών με δύο κοπτήρες 12Χ200mm |  |  |
| Τεχνικά Χαρακτηριστικά: |  |  |
| · Κατάλληλο για εργασία σε δομικά υλικά (μπετό, τούβλο κλπ) |  |  |
| · Κεφαλή με δύο κοπτήρες, καρβιδίου. |  |  |
| · Γωνία κοπτήρων 160ο για γρηγορότερη διείσδυση. |  |  |
| · Στέλεχος με βελτιστοποιημένο ελικοειδή αυλό για μέγιστη εξαγωγή σκόνης |  |  |
| Ενδεικτικός τύπος: DeWALT DT9553-QZ ή ισοδύναμο |  |  |
| 22. SDS Plus τρυπάνι δομικών υλικών με δύο κοπτήρες 14Χ200mm |  |  |
| Τεχνικά Χαρακτηριστικά: |  |  |
| · Κατάλληλο για εργασία σε δομικά υλικά (μπετό, τούβλο κλπ) |  |  |
| · Κεφαλή με δύο κοπτήρες, καρβιδίου. |  |  |
| · Γωνία κοπτήρων 160ο για γρηγορότερη διείσδυση. |  |  |
| · Στέλεχος με βελτιστοποιημένο ελικοειδή αυλό για μέγιστη εξαγωγή σκόνης |  |  |
| Ενδεικτικός τύπος: DeWALT DT9567-QZ ή ισοδύναμο |  |  |
| 23. SDS Plus τρυπάνι δομικών υλικών με δύο κοπτήρες 18Χ450mm |  |  |
| Τεχνικά Χαρακτηριστικά: |  |  |
| · Κατάλληλο για εργασία σε δομικά υλικά (μπετό, τούβλο κλπ) |  |  |
| · Κεφαλή με δύο κοπτήρες, καρβιδίου. |  |  |
| · Γωνία κοπτήρων 160ο για γρηγορότερη διείσδυση. |  |  |
| · Στέλεχος με βελτιστοποιημένο ελικοειδή αυλό για μέγιστη εξαγωγή σκόνης |  |  |
| Ενδεικτικός τύπος: DeWALT DT9590-QZ ή ισοδύναμο |  |  |
| 24. SDS Plus τρυπάνι δομικών υλικών με δύο κοπτήρες 20Χ450mm |  |  |
| Τεχνικά Χαρακτηριστικά: |  |  |
| · Κατάλληλο για εργασία σε δομικά υλικά (μπετό, τούβλο κλπ) |  |  |
| · Κεφαλή με δύο κοπτήρες, καρβιδίου. |  |  |
| · Γωνία κοπτήρων 160ο για γρηγορότερη διείσδυση. |  |  |
| · Στέλεχος με βελτιστοποιημένο ελικοειδή αυλό για μέγιστη εξαγωγή σκόνης |  |  |
| Ενδεικτικός τύπος: DeWALT DT9599-QZ ή ισοδύναμο |  |  |
| 25. SDS Plus τρυπάνι δομικών υλικών με δύο κοπτήρες 22Χ450mm |  |  |
| Τεχνικά Χαρακτηριστικά: |  |  |
| · Κατάλληλο για εργασία σε δομικά υλικά (μπετό, τούβλο κλπ) |  |  |
| · Κεφαλή με δύο κοπτήρες, καρβιδίου. |  |  |
| · Γωνία κοπτήρων 160ο για γρηγορότερη διείσδυση. |  |  |
| · Στέλεχος με βελτιστοποιημένο ελικοειδή αυλό για μέγιστη εξαγωγή σκόνης |  |  |
| Ενδεικτικός τύπος: DeWALT DT9604-QZ ή ισοδύναμο |  |  |
| 26. SDS Plus τρυπάνι δομικών υλικών με δύο κοπτήρες 24Χ450mm |  |  |
| Τεχνικά Χαρακτηριστικά: |  |  |
| · Κατάλληλο για εργασία σε δομικά υλικά (μπετό, τούβλο κλπ) |  |  |
| · Κεφαλή με δύο κοπτήρες, καρβιδίου. |  |  |
| · Γωνία κοπτήρων 160ο για γρηγορότερη διείσδυση. |  |  |
| · Στέλεχος με βελτιστοποιημένο ελικοειδή αυλό για μέγιστη εξαγωγή σκόνης |  |  |
| Ενδεικτικός τύπος: DeWALT DT9610-QZ ή ισοδύναμο |  |  |
| 27. Συλλογή τρυπανιών μετάλλου 1-13mm, 25 τεμαχίων |  |  |
| Τεχνικά Χαρακτηριστικά: |  |  |
| · υλικό: HSS |  |  |
| · από 1mm έως 13mm με βήμα 0,5mm (25 τεμάχια) |  |  |
| · Εντός αναδιπλούμενης θήκης |  |  |
| Ενδεικτικός τύπος: KWB 1-13 ή ισοδύναμο |  |  |
| 28. Συλλογή τρυπανιών δομικών υλικών, 7 τεμαχίων |  |  |
| Τεχνικά Χαρακτηριστικά: |  |  |
| · Κατάλληλα για υλικά όπως: σκυρόδεμα, τοιχοποιία, αμίαντος, ελαφριά δομικά υλικά, κεραμικά και πλακάκια, ξύλο, πλαστικά, φύλλα μετάλλου και αλουμίνιο |  |  |
| · Διαθέσιμες διαμέτροι: 4,0 / 5,0 / 6,0 / 6,0 / 8,0 / 10,0 / 12,0 mm |  |  |
| · Εντός πλαστικής θήκης |  |  |
| Ενδεικτικός τύπος: Bosch Expert Cyl-9 ή ισοδύναμο |  |  |
| 29. Διαμαντόδισκος κοπής μετάλλου 125mm. |  |  |
| Τεχνικά Χαρακτηριστικά: |  |  |
| · Ο δίσκος θα είναι κατασκευασμένος από συμπαγή χάλυβα που μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο θραύσης. Θα φέρει άκρα από διαμάντι. |  |  |
| · Επειδή το διαμάντι κοπής του δεν φθείρεται, θα κρατά την αρχική του διάμετρο μέχρι την τελευταία κοπή. |  |  |
| · Κοπή σε πολλαπλά μέταλλα: θα λειτουργεί σε μια ευρεία γκάμα υλικών, όπως χάλυβα, ανοξείδωτο ατσάλι, χυτοσίδηρο, ράβδους, λαμαρίνα, αλουμίνιο και μη σιδηρούχα μέταλλα |  |  |
| · Διάμετρος τροχού: 125 mm |  |  |
| · Διάμετρος άξονα: 22.23 mm |  |  |
| · Πάχος: 1,3 mm |  |  |
| Ενδεικτικός τύπος: Dewalt DT40252 ή ισοδύναμο |  |  |
| 30. Διαμαντόδισκος κοπής δομικών υλικών 125mm. |  |  |
| Τεχνικά Χαρακτηριστικά: |  |  |
| · Δίσκος διαμαντιού 125x1.6x22.2mm |  |  |
| · Θα φέρει κόκκους με υψηλή συγκέντρωση διαμαντιών υψηλής ποιότητας και θα εξασφαλίζει εξαιρετικές παραμέτρους κοπής στα πιο σκληρά υλικά. |  |  |
| · Το πυροσυσσωματωμένο διαμάντι θα εξασφαλίζει ακρίβεια κοπής και θα ελαχιστοποιεί τον σχηματισμό πιτσιλιών σε κεραμικά πλακίδια και άλλα συναφή υλικά. |  |  |
| · Το σώμα της λεπίδας από υψηλής ποιότητας χάλυβα χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα θα είναι ανθεκτικό στην παραμόρφωση σε υψηλές θερμοκρασίες και θα παρέχει καλύτερη απόδοση κοπής και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. |  |  |
| Ενδεικτικός τύπος: Dewalt DT3736 ή ισοδύναμο |  |  |
| 31. Διαμαντόδισκος κοπής ξύλου 125mm. |  |  |
| Τεχνικά Χαρακτηριστικά: |  |  |
| · Δίσκος γωνιακού τροχού για κοπή ξύλου, δομικής ξυλείας με καρφιά, υλικά με βάση το ξύλο, συνθετικά υλικά, προφίλ. |  |  |
| · Η διάμετρος του τροχού είναι 125mm. |  |  |
| · Η διάμετρος της τρύπας είναι 22.2 mm και ο αριθμός δοντιών του είναι 40. |  |  |
| Ενδεικτικός τύπος: INGO TSB112555 ή ισοδύναμο |  |  |
| 32. Διαμαντόδισκος κοπής μετάλλου 230mm. |  |  |
| Τεχνικά Χαρακτηριστικά: |  |  |
| · Ο δίσκος θα είναι κατασκευασμένος από συμπαγή χάλυβα που μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο θραύσης. Θα φέρει άκρα από διαμάντι. |  |  |
| · Επειδή το διαμάντι κοπής του δεν φθείρεται, θα κρατά την αρχική του διάμετρο μέχρι την τελευταία κοπή. |  |  |
| · Κοπή σε πολλαπλά μέταλλα: θα λειτουργεί σε μια ευρεία γκάμα υλικών, όπως χάλυβα, ανοξείδωτο ατσάλι, χυτοσίδηρο, ράβδους, λαμαρίνα, αλουμίνιο και μη σιδηρούχα μέταλλα |  |  |
| · Διάμετρος τροχού: 230 mm |  |  |
| · Διάμετρος άξονα: 22.23 mm |  |  |
| · Πάχος: 1,5 mm |  |  |
| Ενδεικτικός τύπος: Dewalt DT40255 ή ισοδύναμο |  |  |
| 33. Διαμαντόδισκος κοπής δομικών υλικών 230mm. |  |  |
| Τεχνικά Χαρακτηριστικά: |  |  |
| · Δίσκος κοπής κατάλληλος για δομικά υλικά. |  |  |
| · Η διάμετρος είναι 230mm, κατάλληλος για επαγγελματικές εργασίες που απαιτούν μεγαλύτερη επιφάνεια κοπής/λείανσης καθώς μπορεί να κόψει σε βάθος έως 9 εκατοστά. |  |  |
| Ενδεικτικός τύπος: Dewalt DT3732 ή ισοδύναμο |  |  |
| 34. Σφυρί 300gr με λαβή fiberglass |  |  |
| Τεχνικά Χαρακτηριστικά: |  |  |
| · Σφυρί με εργονομική αντιολισθητική λαβή που απορροφά κραδασμούς και δονήσεις. |  |  |
| · Δεν μετατοπίζεται χάρη στην ειδική εποξειδική σύνδεση της λαβής. |  |  |
| · Βάρος 300gr |  |  |
| Ενδεικτικός τύπος: Stanley STHT0-51907 ή ισοδύναμο |  |  |
| 35. Σφυρί (βαριοπούλα) 1000gr με λαβή fiberglass |  |  |
| Τεχνικά Χαρακτηριστικά: |  |  |
| · Σφυρί με εργονομική αντιολισθητική λαβή που απορροφά κραδασμούς και δονήσεις. |  |  |
| · Δεν μετατοπίζεται χάρη στην ειδική εποξειδική σύνδεση της λαβής. |  |  |
| · Βάρος 1000gr |  |  |
| Ενδεικτικός τύπος: Stanley STHT0-54126 ή ισοδύναμο |  |  |
| 36. Κόφτης καλωδίων με σταδιακή κοπή |  |  |
| Τεχνικά Χαρακτηριστικά: |  |  |
| · Άρθρωση με υψηλό υπομόχλιο, μακριές λαβές και βέλτιστες κοπτικές ακμές. |  |  |
| · Μεγάλη δυνατότητα κοπής: κόβει συμπαγή καλώδια χαλκού ή αλουμινίου έως 35 mm², πολύκλωνα καλώδια έως 70 mm² και λεπτόκλωνα καλώδια έως 120 mm² |  |  |
| · Διπλά σημεία κοπής: Διαβαθμισμένη κοπτική ακμή για συγκράτηση μικρών και μεγαλύτερων καλωδίων κοντά στην άρθρωση και μπροστινή κοπτική ακμή για βηματική κοπή πολύ μεγάλων καλωδίων |  |  |
| · Εύκολη χρήση με ένα ή δύο χέρια με ελάχιστο άνοιγμα λαβής για μεγάλες διαμέτρους καλωδίων |  |  |
| · Η ρυθμιζόμενη άρθρωση με βίδα, προσφέρει ισχυρό υπομόχλιο για ομαλή κοπή με απόλυτη ακρίβεια |  |  |
| · Λεπτή κεφαλή για ευκολότερη πρόσβαση |  |  |
| · Διαθέτει ενσωματωμένη προστασία των δακτύλων για ασφαλή εργασία |  |  |
| · Οι κοπτικές ακμές έχουν επιπρόσθετη σκλήρυνση με λέιζερ, σκληρότητα κοπτικής ακμής περίπου 56 HRC |  |  |
| · Με άνετες, εργονομικές λαβές |  |  |
| Ενδεικτικός τύπος: KNIPEX StepCut XL 9512225 ή ισοδύναμο |  |  |
| 37. Ψαλίδι λαμαρίνας ίσιας μακρυάς σιαγόνας 300mm |  |  |
| Τεχνικά Χαρακτηριστικά: |  |  |
| · Μήκος 300mm |  |  |
| · Οδοντωτές σιαγόνες που βοηθούν στο κράτημα της λαμαρίνας κατά την κοπή. |  |  |
| · Επιχρωμιωμένες βίδες και παξιμάδια. |  |  |
| · Κατασκευή από σφυρηλατημένο ατσάλι χρωμίου - μολυβδενίου. |  |  |
| · Μόνιμη πλάκα αναγνώρισης της φοράς της κοπής. |  |  |
| · Αυτόματη απεμπλοκή των σιαγόνων με απλή πίεση. |  |  |
| · Διπλά σπειροειδή ελατήρια για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. |  |  |
| · Λαβές δύο υλικών για τέλειο πιάσιμο και μέγιστη άνεση του χρήστη. |  |  |
| · Ικανότητα κοπής για ψυχρές λαμαρίνες 1.2 mm και για ανοξείδωτο χάλυβα 0.7 mm. |  |  |
| · Ικανότητα κοπής για αλουμίνιο, χαλκό, καλώδια, δέρμα, πλαστικό. |  |  |
| Ενδεικτικός τύπος: STANLEY 2-14-566 ή ισοδύναμο |  |  |
| 38. Σετ μύτες εξάγωνες για κατσαβίδι 40 τεμαχίων σε κασετίνα |  |  |
| Τεχνικά Χαρακτηριστικά: |  |  |
| · 25mm 1xPΗ1, 2xPH2, 1xPH3, 2xPZ2, 2xPZ3, 2xT10, 2xT15,3xT20, 3xT25, 2xT30, 1xSL6 |  |  |
| · 50mm 1xPH1, 2xPH2, 1xPZ1, 2xPZ2, 1xT10, 1xT15, 3xT20, 3xT25, 2xT30 |  |  |
| · Καρυδάκια: 8 & 10mm |  |  |
| · Μαγνητικός αντάπτορας για μύτες |  |  |
| · Πλαστική θήκη που περιέχει όλα τα ανωτέρω |  |  |
| Ενδεικτικός τύπος: DeWALT DT70705-QZ ή ισοδύναμο |  |  |
| 39. Σετ κλειδιών τύπου Torx σε σχήμα L |  |  |
| Τεχνικά Χαρακτηριστικά: |  |  |
| · 1x TX 9x79 mm (χωρίς σφαιρικό άκρο στο μακρύ μέρος) |  |  |
| · 1x TX 10x85 mm (χωρίς σφαιρικό άκρο στο μακρύ μέρος) |  |  |
| · 1x TX 8x76 mm (χωρίς σφαιρικό άκρο στο μακρύ μέρος) |  |  |
| · 1x TX 15x90 mm |  |  |
| · 1x TX 20x96 mm |  |  |
| · 1x TX 25x104 mm |  |  |
| · 1x TX 27x112 mm |  |  |
| · 1x TX 30x122 mm |  |  |
| · 1x TX 40x132 mm |  |  |
| Ενδεικτικός τύπος: WERA 967/9 TX XL ή ισοδύναμο |  |  |
| 40. Σετ 10 κλειδιών τύπου Αλλεν σε σχήμα L |  |  |
| Τεχνικά Χαρακτηριστικά: |  |  |
| · Σετ των 10 κλειδιών Άλλεν εξάγωνα κλειδιά με standard μετρικά, λυγισμένα ατσάλινα άκρα |  |  |
| · Όλα τα κλειδιά είναι τοποθετημένα σε πλαστική θήκη ανά μέγεθος |  |  |
| · 1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6/8/10 mm1x TX 27x112 mm |  |  |
| Ενδεικτικός τύπος: STANLEY 0-69-253ή ισοδύναμο |  |  |
| 41. Μυτοτσίμπιδο κυρτό με πλαγιοκόφτη, επιχρωμιωμένο, 1000V, 200mm |  |  |
| Τεχνικά Χαρακτηριστικά: |  |  |
| · Ημι-στρόγγυλα, μυτερά ράμφη |  |  |
| · Ράμφη ακριβείας μεγάλης αντοχής με σχετική ελαστικότητα |  |  |
| · Κατάλληλο για εργασίες συγκράτησης και κοπής με μεγάλη ακρίβεια και λεπτομέρεια |  |  |
| · Με κοπτικές ακμές για μαλακό, ημίσκληρο και σκληρό σύρμα |  |  |
| · Κοπτικές ακμές συμπληρωματικά σκληρυμένες με ηψίσυχνα, σκληρότητα κοπτικών ακμών περίπου 61 HRC |  |  |
| · Εργαλείο: επιχρωμιωμένο |  |  |
| · Κεφαλή: επιχρωμιωμένη |  |  |
| · Λαβές: Λαβές με δίχρωμη, εργονομική μόνωση 1000V |  |  |
| Ενδεικτικός τύπος: Knipex 26 26 200 ή ισοδύναμο |  |  |
| 42. Απογυμνωτής Καλωδίων με ελατήριο ανοίγματος, γενικής χρήσης. |  |  |
| Τεχνικά Χαρακτηριστικά: |  |  |
| · Για μονόκλωνους, πολύκλωνους και λεπτόκλωνους αγωγούς με μόνωση συνθετικού υλικού ή λαστιχένια μόνωση και μέγιστη Ø 5 mm ή διατομή αγωγού 10 mm² |  |  |
| · Βίδα εύκολης ρύθμισης και κλειδώματος στην επιθυμητή διάμετρο για μονόκλωνο ή πολύκλωνο καλώδιο |  |  |
| · Εργαλείο Ηλεκτρολυτικά μαυρισμένο |  |  |
| · Κεφαλή γυαλισμένη |  |  |
| · Λαβές με επένδυση λαβών δύο ή τριών υλικών |  |  |
| · Βάρος 165 g |  |  |
| · Διαστάσεις 160 x 72 x 19 mm |  |  |
| · REACH συμμορφούμενη: δεν περιέχει SVHC |  |  |
| · Δυνατότητες απογύμνωσης τετραγωνικά χιλιοστά 010 mm² |  |  |
| · Δυνατότητες απογύμνωσης (διάμετρος) Ø 5,0 mm |  |  |
| Ενδεικτικός τύπος: Knipex 11 02 160 ή ισοδύναμο |  |  |
| 43. Πένσα. |  |  |
| Τεχνικά Χαρακτηριστικά: |  |  |
| · Επιφάνειες σύσφιξης για πλακέ και στρογγυλά αντικείμενα, κατάλληλες για τις περισσότερες εφαρμογές |  |  |
| · Με κοπτικές ακμές για μαλακά και σκληρά σύρματα |  |  |
| · Κοπτικές ακμές μεγάλου μήκους για την κοπή μεγάλων καλωδίων |  |  |
| · Κοπτικές ακμές συμπληρωματικά σκληρυμένες με ηψίσυχνα, σκληρότητα κοπτικών ακμών περίπου 60 HRC |  |  |
| · Εργαλείο: επιχρωμιωμένο |  |  |
| · Κεφαλή: επιχρωμιωμένο |  |  |
| · Λαβές: Λαβές με δίχρωμη, εργονομική μόνωση 1000V |  |  |
| · Βάρος 228 g |  |  |
| · Διαστάσεις 160 x 54 x 19 mm |  |  |
| · Πρότυπο DIN ISO 5746 DIN EN 60900 IEC 60900 |  |  |
| · REACH συμμορφούμενη: δεν περιέχει SVHC |  |  |
| · Τιμές κοπής ημίσκληρου σύρματος (διάμετρος) Ø 3,1 mm |  |  |
| · Τιμές κοπής μαλακού σύρματος (διάμετρος) Ø 2,0 mm |  |  |
| · Τιμή κοπής χάκλινων καλωδίων, πολύκλωνων Ø 10,0 mm |  |  |
| · Τιμή κοπής χάκλινων καλωδίων, πολύκλωνων 16,0 mm² |  |  |
| · ελεγμένη κατά VDE ναί |  |  |
| Ενδεικτικός τύπος: Knipex 03 06 160 ή ισοδύναμο |  |  |
| 44. Τσάντα εργαλείων πολλαπλής πρόσβασης. |  |  |
| Τεχνικά Χαρακτηριστικά: |  |  |
| · Εμπρόσθιες κλειστές τσέπες για ασφαλή αποθήκευση προσωπικών αντικειμένων |  |  |
| · Ιμάντας ώμου για εύκολη μεταφορά της τσάντας |  |  |
| · Στιβαρή κατασκευή τσάντας για να στέκετε όρθια παρέχοντας σας εύκολη πρόσβαση στα εργαλεία |  |  |
| · Μεγάλο εσωτερικό δύο τμημάτων για να χωράνε άνετα εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία |  |  |
| · Εύκολη πρόσβαση εργαλείων όταν η τσάντα είναι ανοιχτεί μετατρέποντας την αυτόματα σε σταθμό εργαλείων |  |  |
| · Πολλές εσωτερικές και εξωτερικές τσέπες για την απόλυτη οργάνωση των εργαλείων σας |  |  |
| · Ενισχυμένος πλαστικός πάτος |  |  |
| · ΜΕΓΕΘΟΣ (ίντσες) 17 |  |  |
| · ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (cm) |  |  |
| Ενδεικτικός τύπος: Stanley Fatmax FMST 1-73607 ή ισοδύναμο |  |  |
| 45. Σετ κατσαβίδια ηλεκτρολόγων ίσια και philips 6 τεμαχίων. |  |  |
| Τεχνικά Χαρακτηριστικά: |  |  |
| · Βιομηχανικού βαθμού μόνωση 1000V a.c. ελεγμένο σύμφωνα με EN60900:2004. |  |  |
| · Ο χρωματισμός στην άκρη του κάνει ευκολότερη τη σωστή επιλογή κατσαβιδιού ανάλογα με τον τύπο της βίδας |  |  |
| · Ο μαλακός θόλος του τελειώματος επιτρέπει γρηγορότερη περιστροφή προσφέροντας ταχύτητα και άνεση στο χρήστη |  |  |
| · Μύτη με επεξεργασία αμμοβολής για βελτιωμένη ροπή και προστασία από τη διάβρωση |  |  |
| · Μεγάλη και μαλακή λαβή για μεγάλη ροπή στρέψης στο βίδωμα και μεγάλη άνεση. Επιπλέον ο λεπτός αυχένας επιτρέπει μεγάλη ταχύτητα περιστροφής για γρήγορη ή περισσότερο λεπτομερή εργασία |  |  |
| · Λάμα από υψηλής ποιότητας ατσάλι χρωμίου-βαναδίου για υψηλή ροπή στρέψης χωρίς κίνδυνο σπασίματος της μύτης |  |  |
| · Η λαβή έχει χυτευθεΙ απευθείας στη λάμα κάνοντας άθραυστη τη σύνδεση τους |  |  |
| · Εξαιρετικά ανθεκτική μόνωση πολυαμιδίου στη λάμα το κάνει ανθεκτικό στην κρούση ακόμη και στους -25° C και εξασφαλίζει αντοχή στην τριβή και ελάχιστη απορρόφηση υγρασίας |  |  |
| Περιλαμβάνει: |  |  |
| · Ίσια: 2.5mm X 50mm, 3.5mm X 75mm, 5.5mm X 150mm |  |  |
| · Philips: PH1 X 100mm, PH2 X 125mm |  |  |
| · Voltage Tester (Δοκιμαστικό) |  |  |
| Ενδεικτικός τύπος: Stanley Fatmax 0-65-441 ή ισοδύναμο |  |  |
| 46. Σετ καρυδάκια 1/2’’ μακρυού τύπου,7 τεμαχίων |  |  |
| Τεχνικά Χαρακτηριστικά: |  |  |
| · Μακρυά καρυδάκια ½’’ |  |  |
| · 7 τεμάχια, 13, 14, 15, 17, 21, 22, 24. |  |  |
| · Υλικό: χρώμιο βανάδιο |  |  |
| · Σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική επεξεργασία |  |  |
| · Επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540 |  |  |
| · Γυαλισμένο |  |  |
| Ενδεικτικός τύπος: Unior 190H12LP7 ή ισοδύναμο |  |  |
| 47. Σετ με μακριά καρυδάκια αέρος 3/4" 6 τεμαχίων σε πλαστική θήκη |  |  |
| Τεχνικά Χαρακτηριστικά: |  |  |
| · Μακρυά καρυδάκια 3/4’’ |  |  |
| · 6 τεμάχια, 24, 27, 30, 32, 33, 36. |  |  |
| · Υλικό: χρώμιο μολυβδαίνιο |  |  |
| · Σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική επεξεργασία |  |  |
| · Μαύρο φινίρισμα |  |  |
| · Κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 2725-2 και DIN 3129 |  |  |
| Ενδεικτικός τύπος: Unior 232PB1 ή ισοδύναμο |  |  |
| 48. Προέκταση για καρυδάκια ½’’ μήκους 250mm |  |  |
| Τεχνικά Χαρακτηριστικά: |  |  |
| · Μήκος προέκτασης 250mm |  |  |
| · Με μπίλια για συγκράτηση. |  |  |
| · Υλικό: χρώμιο βανάδιο |  |  |
| · Σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική επεξεργασία |  |  |
| · φινίρισμα επιφάνειας: επιχρωμιωμένη σύμφωνα με ISO 1456:2009 |  |  |
| · γυαλισμένη κεφαλή |  |  |
| · κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 3316 |  |  |
| Ενδεικτικός τύπος: Unior 190.4/1-600875 ή ισοδύναμο |  |  |
| 49. Προέκταση για καρυδάκια ½’’ μήκους 125mm |  |  |
| Τεχνικά Χαρακτηριστικά: |  |  |
| · Μήκος προέκτασης 125mm |  |  |
| · Με μπίλια για συγκράτηση. |  |  |
| · Υλικό: χρώμιο βανάδιο |  |  |
| · Σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική επεξεργασία |  |  |
| · φινίρισμα επιφάνειας: επιχρωμιωμένη σύμφωνα με ISO 1456:2009 |  |  |
| · γυαλισμένη κεφαλή |  |  |
| · κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 3316 |  |  |
| Ενδεικτικός τύπος: Unior 190.4/1-600874 ή ισοδύναμο |  |  |
| 50. Αντάπτορας για μύτες ¼’’ (6.3) – ¼’’ |  |  |
| Τεχνικά Χαρακτηριστικά: |  |  |
| · Yλικό: χρώμιο βανάδιο |  |  |
| · Μήκος 50mm |  |  |
| · Oι κεφαλές είναι εξολοκλήρου σκληρυμένες με θερμική επεξεργασία |  |  |
| · Kατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 7428 |  |  |
| Ενδεικτικός τύπος: Unior 188.10/604531 ή ισοδύναμο |  |  |
| 51. Αντάπτορας για μύτες ¼’’(6.3) – ½ ’’ |  |  |
| Τεχνικά Χαρακτηριστικά: |  |  |
| · Yλικό: χρώμιο βανάδιο |  |  |
| · Μήκος 50mm |  |  |
| · Oι κεφαλές είναι εξολοκλήρου σκληρυμένες με θερμική επεξεργασία |  |  |
| · Kατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 7428 |  |  |
| Ενδεικτικός τύπος: Unior 188.10/616809 ή ισοδύναμο |  |  |
| 52. Αντάπτορας ¾’’ σε ½’’ |  |  |
| Τεχνικά Χαρακτηριστικά: |  |  |
| · υλικό: χρώμιο βανάδιο |  |  |
| · σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική επεξεργασία |  |  |
| · επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540 |  |  |
| · γυαλισμένη κεφαλή |  |  |
| · κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 3316 |  |  |
| Ενδεικτικός τύπος: Unior 197.7/1-602741 ή ισοδύναμο |  |  |
| 53. Συλλογή από καρυδάκια 1/2" και 1/4" σε μεταλλική κασετίνα |  |  |
| Τεχνικά Χαρακτηριστικά: |  |  |
| · 13x καρυδάκια 1/4", 6γωνα διαστάσεων 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  |
| · 1x αναστραφόμενη καστάνια 1/4" |  |  |
| · παρελκόμενα 1/4"; 1x μανέλα Ταφ, 2x προεκτάσεις (55, 150mm), 1x άρθρωση |  |  |
| · 13x καρυδάκια 1/2", 6γωνα dim. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 |  |  |
| · 7x καρυδάκια allen 1/2" dim. 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17 |  |  |
| · 1x αναστρεφόμενη καστάνια 1/2" |  |  |
| · αξεσουάρ 1/2": 1x μανέλα Ταφ, 2x προεκτάσεις (125, 250 mm), 1x άρθρωση |  |  |
| · Εντός μεταλλικής κασετίνας |  |  |
| Ενδεικτικός τύπος: UNIOR 190ΒΙ6Ρ43 ή ισοδύναμο |  |  |
| 54. Σετ κασετίνα καρυδάκια μονωμένα 1000V 17 τεμαχίων. |  |  |
| Τεχνικά Χαρακτηριστικά: |  |  |
| · Καστάνια VDE 3/8″ |  |  |
| · Καρυδάκια VDE 3/8″: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 x 46mm (μήκος) |  |  |
| · Προέκταση VDE 3/8″ x 91 mm |  |  |
| · Προέκταση VDE 3/8″ x 166 mm |  |  |
| · Υφασμάτινη θήκη |  |  |
| Ενδεικτικός τύπος: WERA 8100 SB VDE Zyklop ή ισοδύναμο |  |  |
| 55. Πλαγιοκόφτης Ηλεκτρολόγου Μήκους 180mm. |  |  |
| Τεχνικά Χαρακτηριστικά: |  |  |
| · Στενός σχεδιασμός κεφαλής για χρήση σε περιορισμένο χώρο |  |  |
| · Κοπτικές ακμές ακριβείας για μαλακά και σκληρά σύρματα |  |  |
| · Καθαρή κοπή λεπτών χάλκινων καλωδίων, ακόμα και στις μύτες των κοπτικών ακμών |  |  |
| · Κοπτικές ακμές συμπληρωματικά σκληρυμένες με ηψίσυχνα, σκληρότητα κοπτικών ακμών περίπου 61 HRC |  |  |
| · Εργαλείο: επιχρωμιωμένο |  |  |
| · Κεφαλή: επιχρωμιωμένο |  |  |
| · Λαβές: Λαβές με δίχρωμη, εργονομική μόνωση 1000V |  |  |
| · Βάρος 254 g |  |  |
| · Διαστάσεις 180 x 56 x 20 mm |  |  |
| · Πρότυπο DIN ISO 5749 DIN EN 60900 IEC 60900 |  |  |
| · REACH συμμορφούμενη: δεν περιέχει SVHC |  |  |
| · Τιμές κοπής ημίσκληρου σύρματος (διάμετρος) Ø 3,0 mm |  |  |
| · Τιμές κοπής μαλακού σύρματος (διάμετρος) Ø 2,5 mm |  |  |
| · ελεγμένη κατά VDE: ναί |  |  |
| Ενδεικτικός τύπος: KNIPEX 70 06 180 ή ισοδύναμο |  |  |
| 56. Ατσαλίνα πλαστική 5μέτρων. |  |  |
| Τεχνικά Χαρακτηριστικά: |  |  |
| · Εύκαμπτος μεταλλικός οδηγός σπιραλ με 2 θηλιές έλξης. |  |  |
| · Ενισχυμένη θηλιά έλξης με ειδική αυλάκωση για πιο εύκολο δέσιμο καλωδίων. |  |  |
| · Καμπυλότητα: 80mm |  |  |
| · Αντοχή θραύσης: 400Kg |  |  |
| · Δύναμη έλξης: 200Kg |  |  |
| · Διάμετρος: 4mm |  |  |
| · Μήκος: 5m |  |  |
| Ενδεικτικός τύπος: Evik AK-AT-008 ή ισοδύναμο |  |  |
| 57. Πολυεστερική Ατσαλίνα Ηλεκτρολόγου Μήκους 30m με Διάμετρο 6mm και Αποσπώμενα Άκρα. |  |  |
| Τεχνικά Χαρακτηριστικά: |  |  |
| · Ατσαλίνα πολυεστερική |  |  |
| · Τριών νημάτων |  |  |
| · Εύκαμπτη |  |  |
| · Διάμετρος: 6mm |  |  |
| · Μήκος: 30m |  |  |
| · Πράσινο χρώμα |  |  |
| · Με αποσπώμενα άκρα σπειρώματος Μ6 |  |  |
| · Σπιράλ μεταλλικός οδηγός με θηλιά έλξης στο πίσω άκρο της ατσαλίνας |  |  |
| · Σωλήνας μεταφοράς για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση |  |  |
| Ενδεικτικός τύπος: Evik AK-AT-326t ή ισοδύναμο |  |  |
| 58. Κατσαβίδι καρυδάκι Ν10. |  |  |
| Τεχνικά Χαρακτηριστικά: |  |  |
| · λάμα: κοπτήρες - από ειδικό χάλυβα εργαλείων, σφυρήλατοι, σκληρυμένοι με θερμική επεξεργασία |  |  |
| · λάμα επιχρωμιωμένη, γυαλισμένη αιχμή |  |  |
| · χειρολαβή: εργονομικό σχήμα |  |  |
| · χειρολαβή - πολυπροπυλένιο |  |  |
| · οπή ανάρτησης |  |  |
| · κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 3125 |  |  |
| Ενδεικτικός τύπος: UNIOR 616411 ή ισοδύναμο |  |  |
| 59. Κατσαβίδι καρυδάκι Ν13. |  |  |
| Τεχνικά Χαρακτηριστικά: |  |  |
| · λάμα: κοπτήρες - από ειδικό χάλυβα εργαλείων, σφυρήλατοι, σκληρυμένοι με θερμική επεξεργασία |  |  |
| · λάμα επιχρωμιωμένη, γυαλισμένη αιχμή |  |  |
| · χειρολαβή: εργονομικό σχήμα |  |  |
| · χειρολαβή - πολυπροπυλένιο |  |  |
| · οπή ανάρτησης |  |  |
| · κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 3125 |  |  |
| Ενδεικτικός τύπος: UNIOR 616414 ή ισοδύναμο |  |  |
| 60. Σετ γκαζοτανάλιες 3 τεμαχίων σε θήκη. |  |  |
| Τεχνικά Χαρακτηριστικά: |  |  |
| · Ρύθμιση με το πάτημα του κουμπιού, απευθείας στο αντικείμενο |  |  |
| · Ρύθμιση ακριβείας: εγγυάται την βέλτιστη προσαρμογή σε αντικείμενα διαφόρων διαστάσεων, ο χειρισμός συνδυάζει όλα τα εργονομικά χαρακτηριστικά |  |  |
| · Αυτομπλοκαριζόμενη λειτουργία για σωλήνες και βίδες: δεν γλιστράει στο εξάρτημα, διευκολύνει την εργασία |  |  |
| · Επιφάνειες συγκράτησης με οδόντωση θερμικά επεξεργασμένη, σκληρότητα περίπου 61 HRC: ασφαλής συγκράτηση και μεγάλη αντοχή στη φθορά |  |  |
| · Περαστή άρθρωση: υψηλή σταθερότητα χάρη στον διπλό οδηγό |  |  |
| · Η ρύθμιση κλειδώνει με την βοήθεια του κουμπιού |  |  |
| · Στοπ κλεισίματος προστατεύει τα δάκτυλα του χειριστή από τυχόν "μάγκωμα" |  |  |
| · Περιλαμβάνει 3 γκαζοτανάλιες 125, 180, 250 και θήκη μεταφοράς |  |  |
| Ενδεικτικός τύπος: KNIPEX 00 19 55 S8 ή ισοδύναμο |  |  |
| 61. Γαλλικό κλειδί 150mm. |  |  |
| Τεχνικά Χαρακτηριστικά: |  |  |
| · γαλλικό κλειδι με ρύθμιση σε χιλιοστά και ίντσες |  |  |
| · λαβή ProTouch™ για άνεση στη χρήση |  |  |
| · μήκος 150mm και ικανότητας σιαγώνας 25mm |  |  |
| Ενδεικτικός τύπος: Irwin 10505486 ή ισοδύναμο |  |  |
| 62. Γαλλικό κλειδί 250mm. |  |  |
| Τεχνικά Χαρακτηριστικά: |  |  |
| · γαλλικό κλειδι με ρύθμιση σε χιλιοστά και ίντσες |  |  |
| · λαβή ProTouch™ για άνεση στη χρήση |  |  |
| · μήκος 250mm και ικανότητας σιαγώνας 31mm |  |  |
| Ενδεικτικός τύπος: Irwin 10505490 ή ισοδύναμο |  |  |
| 63. Κόφτης καλωδίων με σταδιακή κοπή. |  |  |
| Τεχνικά Χαρακτηριστικά: |  |  |
| · Άρθρωση με υψηλό υπομόχλιο, μακριές λαβές και βέλτιστες κοπτικές ακμές: η κοπή γίνεται εμφανώς ευκολότερα σε σύγκριση με τους κλασικούς, μικρότερου μεγέθους κόφτες καλωδίων |  |  |
| · Μεγάλη δυνατότητα κοπής: κόβει συμπαγή καλώδια χαλκού ή αλουμινίου έως 35 mm², πολύκλωνα καλώδια έως 70 mm² και λεπτόκλωνα καλώδια έως 120 mm² |  |  |
| · Διπλά σημεία κοπής: Διαβαθμισμένη κοπτική ακμή για συγκράτηση μικρών και μεγαλύτερων καλωδίων κοντά στην άρθρωση και μπροστινή κοπτική ακμή για βηματική κοπή πολύ μεγάλων καλωδίων |  |  |
| · Εύκολη χρήση με ένα ή δύο χέρια με ελάχιστο άνοιγμα λαβής για μεγάλες διαμέτρους καλωδίων |  |  |
| · Η ρυθμιζόμενη άρθρωση με βίδα, προσφέρει ισχυρό υπομόχλιο για ομαλή κοπή με απόλυτη ακρίβεια |  |  |
| · Λεπτή κεφαλή για ευκολότερη πρόσβαση |  |  |
| · Διαθέτει ενσωματωμένη προστασία των δακτύλων για ασφαλή εργασία |  |  |
| · Οι κοπτικές ακμές έχουν επιπρόσθετη σκλήρυνση με λέιζερ, σκληρότητα κοπτικής ακμής περίπου 56 HRC |  |  |
| · μονωτική λαβή ελεγμένη κατά VDE |  |  |
| Ενδεικτικός τύπος: KNIPEX 95 18 225 ή ισοδύναμο |  |  |
| 64. Μύτες κατσαβιδιού ΡΖ2 25mm 15 τεμ. σε θήκη. |  |  |
| Τεχνικά Χαρακτηριστικά: |  |  |
| · Μύτες ΡΖ2 25mm |  |  |
| · Αντάπτορας κατσαβιδιού |  |  |
| · Θήκη μεταφοράς πλαστική |  |  |
| Ενδεικτικός τύπος: DeWALT DT70618T-QZ ή ισοδύναμο |  |  |
| 65. Μύτες κατσαβιδιού ΡΖ2 50mm 5 τεμ. |  |  |
| Τεχνικά Χαρακτηριστικά: |  |  |
| · Μύτες ΡΖ2 50mm |  |  |
| Ενδεικτικός τύπος: DeWALT DT7226-QZ ή ισοδύναμο |  |  |
| 66. Μονωμένη λαβή Τ 1000V 1/2". |  |  |
| Τεχνικά Χαρακτηριστικά: |  |  |
| · Για καρυδάκια ½ |  |  |
| · Μονωμένη λαβή 1000V |  |  |
| · Μήκος 175mm |  |  |
| · Υλικό: χρώμιο-βανάδιο |  |  |
| Ενδεικτικός τύπος: Facom S.121A VSE ή ισοδύναμο |  |  |
| 67. Σετ 10 σπαστά γερμανοπολύγωνα καστάνιας 8-19mm σε πλαστική θήκη. |  |  |
| Τεχνικά Χαρακτηριστικά: |  |  |
| · Η αρθρωτή κεφαλή προσφέρει ασύγκριτη αποτελεσματικότητα στην πρόσβαση, καθώς είναι μικρότερη από τον κλασικό συνδυασμό καστάνια, σταυρός και καρυδάκι. |  |  |
| · Εύκολη & γρήγορη αναγνώριση κλειδιών |  |  |
| · Γρήγορη τακτοποίηση των κλειδιών στη σωστή θέση |  |  |
| · Κλίπ ζώνης |  |  |
| · Τρύπα για κρέμασμα σε εργαλειοθήκη τοίχου |  |  |
| · Νούμερα: ( 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 ) |  |  |
| · Περιλαμβάνεται πλαστική θήκη |  |  |
| Ενδεικτικός τύπος: Facom JP10PB ή ισοδύναμο |  |  |
| 68. Δοκιμαστικό Ρευματοδότη 230V. |  |  |
| Τεχνικά Χαρακτηριστικά: |  |  |
| · Missing earth: Ναί |  |  |
| · ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 65mm x 65mm x 61mm |  |  |
| · Missing neutral: Ναί |  |  |
| · Operating current: ＜18mA |  |  |
| · RCD: ~30mA |  |  |
| · Live earth reverse and missing earth: ΝΑΙ |  |  |
| · Indications: OK, leakage test passed |  |  |
| · Missing live: Ναί |  |  |
| · Operating voltage: 230V |  |  |
| · Operating frequency: 60Hz |  |  |
| · Live earth reverse: ΝΑΙ |  |  |
| Ενδεικτικός τύπος: UNI-T UT07B-EU ή ισοδύναμο |  |  |
| 69. Επαγωγικός ανιχνευτής τάσης. |  |  |
| Τεχνικά Χαρακτηριστικά: |  |  |
| · Περιοχές μέτρησης τάσης AC (χαμηλή): 24 ~ 1000 V τάση AC (υψηλή): 90 ~ 1000V |  |  |
| · Συχνότητα: 50/60 Hz |  |  |
| · Προστασία: IP 67 |  |  |
| · Τροφοδοσία: 2x μπαταρίες 1,5 V (R03) |  |  |
| · Λειτουργία δόνησης |  |  |
| · Φακός |  |  |
| · Ηχητικά σήματα και δίοδος LED |  |  |
| · Αυτόματο κλείσιμο |  |  |
| · Αυτόματο power off |  |  |
| · Ένδειξη LED |  |  |
| · Κουδούνι |  |  |
| · Κλιπ τσέπης |  |  |
| · Λειτουργία υψηλής / χαμηλής τάσης |  |  |
| · Τάση εναλλασσόμενου ρεύματος |  |  |
| Ενδεικτικός τύπος: UNI-T UT12E-EU AC ή ισοδύναμο |  |  |
| 70. Αμπεροτσιμπίδα / Πολύμετρο 600VAC/DC 600A/60mΩ/60mf. |  |  |
| Τεχνικά Χαρακτηριστικά: |  |  |
| · Μέτρηση μεγάλης χωρητικότητας 60mF |  |  |
| · Μεγαλύτερη οθόνη και ψηφία εμφάνισης |  |  |
| · Οπίσθιος φωτισμός LCD |  |  |
| · Δοκιμή συνέχειας |  |  |
| · Δοκιμή διόδων |  |  |
| · Μέτρηση συχνότητας υψηλής τάσης (600V) |  |  |
| · NCV οθόνη πολλαπλών τμημάτων και ηχητικός/οπτικός συναγερμός |  |  |
| · Προστασία από 600V |  |  |
| · True RMS |  |  |
| · CAT II 600V - CAT III 300V |  |  |
| Ενδεικτικός τύπος: UNI-T UT202F ή ισοδύναμο |  |  |
| 71. Δοκιμαστικό Γραμμής – συνέχειας Οπτικό/ακουστικό 10kOhm. |  |  |
| Τεχνικά Χαρακτηριστικά: |  |  |
| · Τύπος δοκιμαστή: συνέχειας αγωγών |  |  |
| · Δοκιμή συνέχειας κυκλώματος: ακουστικό σήμα, οπτικό σήμα, 0Ω...10Ω, 0Ω...100Ω |  |  |
| · Εξωτερικές διαστάσεις: 130x75x35mm |  |  |
| · Βάρος χωρίς μπαταρία: 180g |  |  |
| · Πηγή φωτός: μπαταρία LR6 AA 1,5V x3 |  |  |
| · Δοκιμή συνδέσεων και δικτύων καλωδιώσεων |  |  |
| · Δυνατότητα ελέγχου λαμπτήρων και ασφαλειών |  |  |
| · Κάλυμμα προστασίας |  |  |
| · Κροκοδειλάκια |  |  |
| Ενδεικτικός τύπος: UNITEST TESTFIX 9023 ή ισοδύναμο |  |  |